REPÚBLICA DEL ECUADOR

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Adquisición de Servicios Conexos

Banco Interamericano de Desarrollo

Prefacio

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CONEXOS, MEDIANTE EL MÉTODO DE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)

CONTENIDO DEL PLIEGO

##### PARTE 1   –	PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

##### Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta Sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la preparación de sus ofertas y sobre la forma de presentación, apertura y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas y de la Calificación de los Oferentes contenidas en las Ofertas y en el manejo adecuado del principio de confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso licitatorio respecto de la información acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación, hasta que se haya comunicado en forma fehaciente a todos los Oferentes el dictamen del Comité de Evaluación de las Ofertas respecto del contenido de las mismas. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

Esta Sección contiene la Hoja de Datos y las disposiciones específicas de cada adquisición. Complementa a la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

###### Sección III.	Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes

Esta Sección detalla los Criterios de Evaluación y factores de ponderación que se utilizarán para determinar la oferta evaluada como la más baja y la Calificación de los Oferentes para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

###### Sección IV.	Formularios de la Oferta

Esta Sección contiene los Formularios de Información sobre el/ los Oferentes y  Listas de Precios y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos, de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de Declaración de Mantenimiento de Oferta y de Autorización del Fabricante que el Oferente deberá presentar en su Oferta, según corresponda, debidamente llenados.

###### Sección V.	Países Elegibles

Esta Sección enumera los países miembros del Banco. El Ejecutor y Co-Ejecutor del Programa verificarán, previo a cada Llamado, la nómina y, eventualmente, deberá ser ajustada de acuerdo con la lista vigente.

##### PARTE 2   –	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS CONEXOS

Sección VI.	Lista de Requisitos

Esta Sección incluye la Lista de Servicios Conexos y el Cronograma de Cumplimiento y las Especificaciones Técnicas, los Planos o Diseños y las Inspecciones y Pruebas que describen y definen el Objeto de la Licitación.

PARTE 3   -	CONTRATO

Sección VII.	Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Esta Sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en todos los contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser modificado.

Sección VIII.	Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Esta Sección incluye cláusulas específicas que son propias de cada Contrato y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato.

Sección IX.	Formularios del Contrato

Esta Sección incluye el Convenio que, una vez perfeccionado el Contrato, deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la Oferta seleccionada, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El Adjudicatario, después de la Notificación de Adjudicación del Contrato y si son requeridos en el Pliego de bases y Condiciones de la Licitación, sólo debe perfeccionar los Formularios de Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Garantía por Pagos de Anticipo Financiero.

Anexo I:	Llamado a Licitación Pública Nacional

Al final del presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación se adjunta un formulario de “Llamado a Licitación Pública Nacional”, para orientar su elaboración.

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN Nº  BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 solicitud 2103

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Financiados con recursos del

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-,

A TRAVÉS DEL PRÉSTAMO 3494/OC-EC. PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Contratante: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Quito, 30 de enero de 2017

ÍNDICE GENERAL

Página

PARTE 1   – 	Procedimientos de la Licitación Pública Nacional………………..7

Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO) …………………………………..10

Sección II.	Datos de Licitación (DDL) ……………………………………………...39

Sección III.	Criterios de Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes …………………………………………………………………….………49

Sección IV.	Formularios de la Oferta ……………………………………….………54

Sección V.	Países Elegibles …………………………………………………….…..70

PARTE 2   – 	Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos…………………..72

Sección VI.	Lista de Requisitos ………………………………………………….…..74

PARTE 3   – 	Contrato ………………………………………………………………….81

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)…………………………82

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) ………………….......108

Sección IX.	Formularios del Contrato………………………………………………114

ANEXO I   – 	Llamado a Licitación Pública Nacional …………………………..123

#### PARTE 1

#### Procedimientos de la

#### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Índice

Cláusulas                                                                                                    ..Página

###### A.	Generalidades……………………………………………………………………..10

1.	Alcance de la Licitación Pública Nacional .................................................10

2.	Fuente de fondos .....................................................................................	10

3.	Prácticas Prohibidas .................................................................................	10

4.	Oferentes elegibles ..................................................................................	18

5.	Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos ......................................	19

###### B.	Contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.………………………………………………………………………….. 20

6.	Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación ................	20

7.	Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación ..............	21

8.	Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación ................	21

###### C.	Preparación  de  las Ofertas……………………………………………………21

9.	Costo de la Oferta ..................................................................................…21

10.	Idioma de la Oferta ...................................................................................	22

11.	Documentos que componen la Oferta ......................................................	22

12.	Formularios de la Oferta y Lista de Precios .............................................	23

13.	Ofertas Alternativas ..................................................................................	23

14.	Precios de la Oferta y descuentos ...........................................................	23

15.	Moneda de la Oferta .................................................................................	25

16.	Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente ........................	25

17.	Documentos que establecen la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos.....................................................................................................25

18.	Documentos que establecen la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos....................................................................................................25

19.	Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente...................	26

20.	Período de Validez de las Ofertas ............................................................	26

21.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta ..................................................	27

22.	Formato y firma de la Oferta ....................................................................	29

###### D.	Presentación y Apertura Pública de las Ofertas…..      .                           29

23.	Presentación, sello e identificación de las Ofertas ...................................	29

24.	Plazo para presentar las Ofertas ..............................................................	30

25.	Ofertas Tardías ........................................................................................	30

26.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ......................................	30

27.	Apertura Pública de las Ofertas ...............................................................	31

###### E.	Evaluación y Comparación de las Ofertas ..................................................32

28.	Confidencialidad .......................................................................................	32

29.	Aclaración de las Ofertas .........................................................................	32

30.	Cumplimiento de las Ofertas ....................................................................	32

31.	Diferencias, errores y omisiones ..............................................................	33

32.	Examen preliminar de las Ofertas ............................................................	34

33.	Examen de los términos y condiciones. Evaluación Técnica......………34

34.	Conversión a una sola Moneda .................................................................34

35.	Preferencia Nacional ................................................................................	34

36.	Evaluación de las Ofertas ........................................................................	35

37.	Comparación de las Ofertas .....................................................................	35

38.	Poscalificación del Oferente .....................................................................	36

39.	Derecho del Comprador a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas …………………………………………………………………………36

###### F.	Adjudicación del Contrato                                                                           36

40.	Criterios de Adjudicación ..........................................................................	36

41.	Derecho del Comprador a variar las cantidades al momento de la Adjudicación ..................................................................................................................36

42.	Notificación de la Adjudicación del Contrato ............................................	36

43.	Firma del Contrato ....................................................................................	37

44.	Garantía de Cumplimiento del Contrato ...................................................	37

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A.	GENERALIDADES

1.	Alcance de la Licitación Pública Nacional

La Empresa Eléctrica Quito, en su carácter de “Comprador”, emite estos Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN N° BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 para la contratación del servicio de Capacitación en Protocolos de Comunicación para la Automatización de la Distribución.

  - Contratación del servicio de Capacitación en Protocolos de Comunicación para la Automatización de la Distribución, especificados en la Sección VI, Lista de Requisitos.

El nombre, identificación y número de Lotes, si los hubiera, estarán indicados en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL). (NO APLICA).

El suministro de Servicios Conexos de cumplimiento sucesivo, estará indicado en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), si correspondiera.

1.2	A todos los efectos del presente Pliego de Bases y Condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de la Licitación, el término:

- “por escrito”, significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, vía correo electrónico, facsímile, télex), con prueba de recibido;

- “singular” significa “plural” y viceversa; si el contexto así lo requiere, y

- “día”, significa día calendario.

2.	Fuente de fondos

  - El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER, en su carácter de “Prestatario”, ha recibido el financiamiento (en adelante denominado “fondos”), del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”), para sufragar el costo del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, especificado en los DDL y destinar una porción de dichos fondos, para abonar los pagos elegibles que corresponda efectuar en virtud del contrato de suministro de los Servicios Conexos objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

  - El Banco sólo efectuará pagos a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo, ni a los fondos del financiamiento del Banco.

- Fraude y Corrupción 3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). (i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; © Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; (ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: (a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; (b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; © cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. (iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. (iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. (v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: (a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; (b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento; © que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; (d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

3. Prácticas prohibidas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. © Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; © que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4.	Oferentes elegibles

  - Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En Sección V, Países Elegibles se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

- las leyes o la reglamentación oficial de la República del Ecuador prohíben las relaciones comerciales con ese país, o

- por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la República del Ecuador prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.

4.2	Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a)	están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la Contratación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de este Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; o

- presentan más de una Oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una Oferta.

- De acuerdo a las leyes del Ecuador, tengan impedimento de participar, tal como se describe en los DDL

4.3	Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.

4.4	Las empresas estatales de la República del Ecuador serán elegibles sólo si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales, y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5	Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad cuando el Comprador razonablemente la solicite y previo a la Adjudicación del Contrato, de la permanencia de su elegibilidad.

    - En el Formulario de la Oferta, el Oferente manifestará bajo declaración jurada que es elegible como Oferente y que no se encuentra en los supuestos mencionados en esta Cláusula.

5. 	Elegibilidad de los Servicios Conexos

  - Todos los Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V. Países Elegibles, con la excepción de los casos indicados en Cláusula 4.1 (a) y (b).

  - Para propósitos de esta cláusula, el término “Servicios Conexos” incluye servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.

  - Los criterios para determinar el Origen de los Servicios Conexos se encuentran indicados en Sección V. Países Elegibles.

B.	CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

6.	Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

  - El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación está compuesto por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas Secciones que a continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO.

PARTE 1 – Procedimientos de la Licitación Pública Nacional

- Sección I.	Instrucciones a los Oferentes (IAO)

- Sección II.	Datos de la Licitación (DDL)

- Sección III.	Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes

- Sección IV.	Formularios de la Oferta

- Sección V.	Países Elegibles

PARTE 2 – Requisitos de los Servicios

- Sección VI.	Lista de Requisitos

PARTE 3 – Contrato

- Sección VII.	Condiciones Generales del Contrato (CGC)

- Sección VIII.	Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

- Sección IX.	Formularios del Contrato

  - El Llamado a Licitación Pública Nacional emitido por el Comprador no forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

  - El Comprador no se responsabiliza por la integridad del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y sus enmiendas, si éstos no han sido obtenidos directamente del Comprador.

  - Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. La presentación incompleta de la información o de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, puede constituir causal de rechazo de la Oferta.

7.	Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

  - Todo potencial Oferente que requiera alguna aclaración sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos diez (10) días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación directamente del Comprador. Si el Comprador, como resultado de las aclaraciones, considerara necesario enmendar el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y la Subcláusula 24.2, de las IAO.

8.	Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

  - El Comprador podrá, en cualquier momento y siempre antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, enmendar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mediante la emisión de una enmienda.

8.2	Toda enmienda emitida formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y será comunicada por escrito a quienes hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación directamente del Comprador.

8.3	El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan preparar sus ofertas tomando en cuenta las enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAO.

C.	PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9.	Costo de la Oferta

9.1	El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta y el Comprador, en ningún caso, estará sujeto o será responsable por dichos costos, independientemente de la modalidad o el resultado del proceso de Licitación Pública Nacional.

10.	Idioma de la Oferta

  - La Oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a la Oferta intercambiados entre el Oferente y el Comprador deberán ser escritos en el idioma español.

  - Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta pueden estar en otro idioma, con la condición de estar acompañados de una traducción fidedigna al idioma español. A los fines de la interpretación de la oferta prevalecerá dicha traducción.

11.	Documentos que componen la Oferta

  - La Oferta estará compuesta de todos los documentos indicados en esta  Subcláusula (IAO 11.1) de los DDL y se presentará en un único Sobre.

- Formulario de Información sobre el Oferente o sobre los Miembros de la APCA, si correspondiera;

- Poder que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO;

- Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Garantía de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO;

- Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO

- Evidencia documentada mediante la cual el Oferente demuestre que:

i)	es elegible para efectuar la presentación de una Oferta en esta Licitación Pública Nacional, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO,

ii)	el Origen de los Servicios Conexos propuestos es elegible, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO;

iii)  los Servicios Conexos propuestos se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;

iv)	los repuestos y herramientas especiales para el funcionamiento correcto de los Bienes están disponibles, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO;

v)	sus calificaciones son suficientes para ejecutar el Contrato si su Oferta fuera aceptada y eventualmente, la autorización del fabricante si así se estipula en los DDL, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, y

- Cualquier otro documento requerido en los DDL.

12.	Formularios de la Oferta y Lista de Precios

12.1	El Oferente presentará su Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.

12.2	El Oferente presentará la Lista de Precios de los Servicios Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

13.	Ofertas Alternativas

  - No se considerarán ofertas técnicas alternativas, a menos que se indique lo contrario en los DDL. La presentación de alternativas de plazo de entrega del Bien o técnicas debidamente justificadas por el Oferente en mejor desempeño, mayor productividad y menores costos de operación y mantenimiento del Bien, así como en la disponibilidad de repuestos y servicios en la República del Ecuador durante el período de post-venta y garantía, no eximirá al Oferente de la presentación de la Oferta Básica especificada en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación. El Contratante podrá rechazar las ofertas alternativas que no estén acompañadas de la Oferta Básica. Las Ofertas Alternativas que sean aceptables para el Contratante serán consideradas en un pie de igualdad con las Ofertas Básicas presentadas.

  - Las metodologías de evaluación de las alternativas de Plazo de Entrega y/o Técnicas especificadas en los DDL y descriptas en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, están relacionadas con el plazo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y la documentación que justifica y respalda los méritos de la alternativa técnica presentada por el Oferente.

14. 	Precios de la Oferta y Descuentos

  - Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

  - Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios.

  - El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

  - El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta.

  - El precio cotizado en el Formulario de la Oferta deberá ser el Precio Total de la Oferta. El precio de los bienes al sitio del Proyecto o sitio de Entrega incluye todos los costos de transporte, seguros, almacenamiento, impuestos y tasas de aduana, bodegaje, desaduanización si son bienes importados, todos los impuestos aplicables de conformidad con la Ley Tributaria vigente, excluido el impuesto al valor agregado, y de corresponder todos los costos de instalación y puesta en marcha, pruebas y cualquier otro costo que pueda tener incidencia directa o indirecta sobre el precio de los bienes requerido, es decir absolutamente todo lo necesario para la entrega de los bienes y servicios conexos a plena satisfacción del Comprador. El Proveedor debe cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales y entregar los bienes en el sitio de entrega, estando a su cargo exclusivamente todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la entrega de los bienes a destino final.

  - Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Así mismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles.

  - Los precios indicados en la Lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en Ecuador especificado en los DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

- el impuesto al valor agregado que obligue Ecuador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente.

- el precio de otros servicios conexos si los hubiere,

- el impuesto al valor agregado sobre los otros servicios conexos.

14.8	Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero.

14.9	Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables  de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.

15.	Moneda de la Oferta

15.1	El Oferente deberá realizar la cotización en dólares de los Estados Unidos de América

16.	Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente

16.1	Para establecer su elegibilidad los Oferentes, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, deberán suministrar toda la información requerida en el Formulario de Información sobre el Oferente o de Información sobre los Miembros de la APCA, según corresponda, incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta.

17.	Documentos que establecen la elegibilidad de los Servicios Conexos

17.1	Con el objeto de establecer la elegibilidad de Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones sobre el país de origen de todos los Bienes propuestos en su Oferta, en los Formularios Lista de Precios de Bienes, incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

18.	Documentos que establecen la conformidad de los Servicios Conexos

18.1	Los Oferentes, con el fin de establecer la conformidad de los Servicios Conexos propuestos en su Oferta, deberán proporcionar evidencia documentada acreditando que éstos cumplen con las especificaciones técnicas y estándares especificados en la Sección VI. Lista de Requisitos.

18.2	La evidencia documentada puede ser presentada en forma de literatura impresa, planos o datos y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo propuesto, demostrando conformidad sustancial de los Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. Incluirán, de ser procedente, una declaración de las variaciones y excepciones a las provisiones fijadas en la Sección VI. Lista de Requisitos.

18.3	Los Oferentes también deberán proporcionar una Lista detallada sobre la disponibilidad y los precios actuales de los repuestos, herramientas especiales, etc., necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los Bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la utilización de los Bienes por el Comprador.

18.4	Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogos que el Comprador incluye en la Sección VI. Lista de Requerimientos, son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en este Pliego de Bases y Condiciones, en la Parte 2. Requisitos de los Servicios Conexos.

19.	Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente

  - La evidencia documentada de las Calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Comprador, que:

(a)	el Oferente cumple con todos y cada uno de los Requisitos estipulados para su Calificación en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes;

(b)	el Oferente que no fabrique o produzca los Bienes a ser suministrados en la República del Ecuador deberá presentar, si se requiere en los DDL, una Autorización del Fabricante mediante el Formulario incluido en el Sección IV, Formularios de la Oferta, y

(c)	el Oferente que no esté establecido comercialmente en la República del Ecuador, si se requiere en los DDL, deberá estar o estará representado en el Ecuador (si se le adjudica el contrato), por un Agente con capacidad para cumplir las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas.

20.	Período de Validez de las Ofertas

20.1	Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en los DDL, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con período de validez menor será rechazada por el Comprador, por incumplimiento.

20.2	Este periodo de validez implicará las siguientes obligaciones por parte del Oferente durante dicho plazo:

  - mantener inalterables el precio de la oferta y las demás condiciones de su oferta;

  - no retirar la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y la fecha de vencimiento de la validez estipulado por él en el formulario de oferta;

  - aceptar la corrección de errores aritméticos de su oferta, en caso de existir, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO;

  - firmar el contrato conforme a la cláusula 43 de las IAO, en caso de ser adjudicado; y

  - suministrar la garantía de cumplimiento de contrato, en caso de ser adjudicado, de conformidad con la cláusula 44 de las IAO.

20.3	En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de Validez de la Oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. Si se hubiera solicitado una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAO, ésta también deberá ser prorrogada por el período correspondiente.

Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAO.

20.4	En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de Validez de la Oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado, sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.

21.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta

21.1	El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Garantía de la Oferta, si así se estipula en los DDL.

21.2	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse en la misma moneda que la de cotización (dólares de los Estados Unidos de América) y deberá:

(a) 	a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora;

(b)	ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía;

(c)	estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formulario aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la oferta;

(d)	ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Comprador en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO.

(e)	ser presentada en original; no se aceptarán copias;

(f)	permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; (a)

21.3	Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Comprador por incumplimiento.

21.4	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.

21.5	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) 	un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAO; o

(b)	si el Oferente seleccionado no:

(i)	firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO;

(ii)	suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;

21.6	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta.  Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario de Información sobre el Oferente, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

21.7. Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta, y

(a)	un Oferente retira su Oferta durante el período de tiempo de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.2 de las IAO o

(b)	el Oferente seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;

El Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Oferente no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL.

22.	Formato y firma de la Oferta

  - El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta, según se describe y especifica en las Subcláusulas 11.1 de las IAO y (IAO 11.1) de los DDL, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el texto de copias.

  - El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y estar firmadas por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.

  - Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D.	PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

23.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

23.1	Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente y tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, si así se indica en los DDL.

    - Los Oferentes que presenten sus Ofertas personalmente o por correo incluirán el original y cada copia de la Oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las copias serán incluidos a su vez en un Sobre único. El resto del procedimiento será llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.

    - Los Oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL, para la presentación de dichas Ofertas.

23.2	Los sobres interiores y el Sobre exterior que los contiene, deberán:

(a)	llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b)	estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección indicada en la Subcláusula (IAO 24.1), de los DDL;

(c)	llevar la identificación específica del proceso de Licitación Pública indicado en la Subcláusula 1.1 d) de las IAO y cualquier otra identificación indicada en los DDL, y

(d)	llevar una advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de Apertura de las Ofertas especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO.

23.3	Si los Sobres exteriores no están sellados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará si la Oferta se extravía o es abierta en forma prematura.

24.	Plazo para presentar las Ofertas

24.1	La dirección y fecha y hora límite fijadas por el Comprador para la recepción de las Ofertas, se indican en los DDL.

  - El Comprador podrá extender, a su discreción, el plazo para la presentación de las Ofertas mediante una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO y en este caso, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada todos los derechos y obligaciones del Comprador y los Oferentes, sujetos previamente a la fecha límite original para presentar las Ofertas.

25.	Ofertas tardías

25.1	El Comprador no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límite fijada en la Subcláusula IAO (24.1) de los DDL para la presentación de las Ofertas. Toda Oferta que reciba el Comprador después del plazo límite para la presentación de las Ofertas, será declarada tardía y rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

26.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

26.1	Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 26 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado y deberá incluir una copia de dicha autorización de conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 22.2, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:

(a)	presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “Retiro”, “Sustitución” o “Modificación”, y

(b)	recibidas por el Comprador antes de la fecha y hora límite fijadas para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.

26.2	Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAO, serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

26.3	Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para la presentación de Ofertas y la expiración del período de Validez de las Ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de la Oferta o cualquier extensión, si la hubiese.

27.	Apertura Pública de las Ofertas

27.1	El Comprador llevará a cabo el Acto público de Apertura de Ofertas en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. El procedimiento para la Apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas, de conformidad con la Subcláusula 23.1 inciso b) de las IAO, estará indicado en los DDL.

  - Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución de Oferta a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas.

Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de Ofertas.

  - Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los Precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO.

  - El Comprador preparará un Acta del Acto de Apertura de Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por Lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo y será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente.

E.	EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

28.	Confidencialidad

  - No se divulgará información a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, acerca de la verificación, análisis, evaluación, comparación de Ofertas y poscalificación de los oferentes, ni sobre el proceso relacionado con la aclaración de las Ofertas o sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación.

28.2	Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comprador en la Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes o en la Adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su Oferta.

28.3	No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura de las Ofertas y la fecha de Adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso licitatorio, en todos los casos deberá hacerlo por escrito.

29.	Aclaración de las Ofertas

29.1	Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y poscalificación de los oferentes, el Comprador podrá solicitar, a su discreción, a cualquier Oferente aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por los Oferentes cuando éstas no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta del Oferente deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o en la esencia de las Ofertas, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

30.	Cumplimiento de las Ofertas

30.1	Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia Oferta.

30.2	Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación es la Oferta que satisface la totalidad de los términos, condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a)	afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Servicios Conexos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; o

(b)	limita de una manera sustancial, contraria a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, los derechos del Comprador u obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o

(c)	de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

30.3	Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

31.	Diferencias, omisiones y errores

31.1	Si una Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa.

31.2	Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto esencial del Precio de la Oferta o de los requisitos especificados para los Servicios Conexos y la Calificación de los Oferentes. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada.

31.3	Para permitir que la Oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

- si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Comprador, hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

- (si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total;

- si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos de los incisos (a) y (b) mencionados.

31.4	Si el Oferente que presentó la Oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores subsanables, su Oferta será rechazada.

32.	Examen preliminar de las Ofertas

32.1	El Comprador examinará todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO y la Subcláusula (IAO 11.1) de los DDL, han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo.

32.2	El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la Oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la Oferta será rechazada.

(a)	Formulario de Oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAO;

(b)	Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAO; y

(c)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, si corresponde.

33.	Examen de los Términos y Condiciones. Evaluación Técnica

33.1	El Comprador examinará todas las Ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

33.2	El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la Oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Lista de Requisitos, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.

33.3	Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece que la Oferta no se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la Oferta será rechazada.

34.	Conversión a una sola moneda

34.1	La evaluación de ofertas se realizará en dólares de los Estados Unidos de América, por ser esta la moneda de las ofertas.

35.	Preferencia Nacional

35.1	La Preferencia Nacional no será un factor de evaluación.

36.	Evaluación de las Ofertas

36.1	El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

36.2	Para evaluar las ofertas el Comprador utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá la aplicación de ningún otro factor, metodología o criterio.

36.3	Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo siguiente:

- la evaluación se hará por Artículos o Lotes de la manera como se especifique en los DDL; el Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO;

- el ajuste del Precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAO;

- el ajuste del Precio debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO;

- ajustes debidos a la aplicación de los criterios de evaluación especificados en los DDL, de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;

- ajustes debidos a la aplicación de un Margen de Preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO.

36.4	La evaluación de una Oferta requerirá que el Comprador considere otros factores, además del Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la Comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán los especificados en la Subcláusula 36.3 (d) de las IAO.

36.5	Si así se indica en los DDL, estos Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación permitirán que los Oferentes coticen Precios separados por uno o más Lotes y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios Lotes a más de un Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de Lotes evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes. (NO APLICA)

37.	Comparación de las Ofertas

37.1	El Comprador comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.

38.	Poscalificación del Oferente

38.1	El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente que ha presentado la oferta evaluada como la más baja y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

38.2	Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO.

38.3	Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

39.	Derecho del Comprador a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas

39.1	El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso licitatorio y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

40.	Criterios de Adjudicación

40.1	El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido determinada la Oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

41. Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación

41.1	Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no exceda las cantidades indicadas en los DDL y no altere los Precios Unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

42.	Notificación de Adjudicación del Contrato

42.1	Antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada.

  - El Comprador notificará por escrito a los oferentes los resultados de la evaluación y adjudicación del contrato y publicará en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador <www.compraspublicas.gob.ec> los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los  Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del Contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del Contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones.

  - Cuando el Oferente seleccionado suministre el formulario del Contrato suscrito y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

43.	Firma del Contrato

43.1	Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.

43.2. El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de recibo del formulario del Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador.  Para dicho efecto, dentro del término de los 8 días siguientes a la fecha de la notificación de adjudicación, entregará al Comprador todos los documentos requeridos previamente a la suscripción del contrato, tal como se detallan en los DDL.

43.3. Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO

44.	Garantía de Cumplimiento del Contrato

44.1	Dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento de Contrato incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el Comprador.

44.2	Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la  Garantía de Cumplimiento  mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y se ajuste sustancialmente a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y que el Comprador determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

SECCIÓN II

DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los Datos específicos que se presentan a continuación sobre los Servicios que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Las estipulaciones aquí contenidas prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

| Cláusula IAO | A. Disposiciones Generales |
| --- | --- |
| IAO 1.1 | El Contratante es: Empresa Eléctrica Quito |
|  | El nombre y número de identificación de la LPN es: Contratación del servicio de CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 |
|  | El presupuesto referencial sin incluir IVA es de USD 100.000,00 (CIEN MIL CON 00/100 DÓLARES) |
|  | Los eventos de capacitación tendrán dos modalidades: - modalidad virtual con una duración de 44 horas, (siete módulos) - modalidad presencial con una duración de 16 horas (dos módulos), se realizará en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en las instalaciones provistas por el oferente. Estos eventos no se desarrollarán de manera simultánea. Nombre del Servicio; Descripción del Servicio; Cantidad Total; Plazo de Ejecución. CAPACITACIÓN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN; Capacitación para 60 personas dictada en modalidad virtual y presencial en la ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (ver cronograma y especificaciones técnicas pg. 76-83); 1 (varios eventos); 180 días calendario. |
| IAO.4.2 c) | El Llamado a LPN es para: La prestación de Servicios Conexos : SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |
| Cláusula IAO | B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación |
| IAO 7.1 | Sólo para solicitar Aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, la dirección electrónica: procesos.bid2.eeq@eeq.com.ec Atención: Comisión Técnica |
| Cláusula IAO | C. Preparación de las Ofertas |
| IAO 11.1 | Los Oferentes deberán presentar sus Ofertas en un Único Sobre cerrado en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” que contendrá además de lo consignado en las IAO 11.1 lo siguiente: Documentación Institucional: - Copia de Escritura Pública de la constitución social de la empresa Oferente nacional o extranjera, con constancia de inscripción en los Registros Públicos o similar en el país de origen. En el caso de Consorcios, se deberá presentar la documentación indicada correspondiente a cada empresa. - Copia del Poder del firmante de la oferta del cual surge que tiene poder suficiente para representar al oferente Constancia de vigencia de poderes del representante legal. - Manifestación con efecto de Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano. |
|  | Documentación Técnica: Manifestación con carácter de Declaración Jurada donde indique que el servicio ofertado cumple sustancialmente con las especificaciones técnicas. El no cumplimiento sustancial del servicio con las especificaciones técnicas puede determinar el rechazo de la oferta Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma español o, en su defecto, acompañados de una traducción simple, incluida la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos, manuales o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Documentos financieros y de experiencia: - Referencias bancarias con indicación de estas entidades de la real disponibilidad de fondos y/o capacidad crediticia con que cuenta el oferente, a fin de verificar que la empresa está en posibilidad de cumplir con el contrato El Oferente debe presentar certificados bancarios tanto para los activos líquidos no comprometidos como para accesos a Líneas de Crédito. Para estas últimas, alternativamente, puede presentar certificados de Casa Comerciales oferentes de Bienes, comparables a los que son objeto de esta licitación. El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.; MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.. FRACCIÓN BÁSICA; EXCEDENTE. 0 -200.000; 25 % del presupuesto referencial; ---. A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del año 2015 mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial. Para el caso de personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad presentará una Declaración Juramentada respecto del Patrimonio y en el caso de ser adjudicado presentará los documentos de respaldo.( Ver Anexo No. 2) Se deberá demostrar que se cumple con los siguientes índices: Índice; Indicador solicitado. Liquidez; Mayor o igual a 1,0. Endeudamiento; Menor a 1,5. |
|  | Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes: a. Índice de liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 Se verificará mediante los datos presentados en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2015. Para el caso de personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad presentará una Declaración Juramentada respecto del Patrimonio y en el caso de ser adjudicado presentará los documentos de respaldo.( Ver Anexo No. 2) Esta información es meramente referencial. - Los balances de los estados financieros auditados o documentación que acredite que, como mínimo, el oferente cuenta en los últimos tres años, con una facturación promedio anual de USD 15,000.00. (NO APLICA) - Experiencia específica del oferente: Debe presentar copias de contratos, actas entrega recepción definitiva, que demuestren la experiencia del Oferente en la prestación de servicios de capacitación en temas relacionados con tecnología y/o telecomunicaciones en los cinco (05) últimos años, por el 30% del valor total del presupuesto referencial, para lo cual se considerará montos acumulables de hasta máximo cinco (05) experiencias. Requisito de admisibilidad. Su no cumplimiento determina el rechazo de la oferta. Carácter de la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración jurada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada, se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder. El no cumplimiento sustancial de los criterios y parámetros establecidos será causal de desestimación de la oferta. No obstante lo cual, cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito de que se trate o rectificar inconformidades no significativas en la Oferta y podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias para mejor evaluar, en tanto éstas no modifiquen ni desnaturalicen la oferta. El no acompañamiento de documentación histórica o de respaldo que se requiere para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; si vencido éste, la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento |
|  | requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; si vencido éste, la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad de que se trate, la oferta podrá ser rechazada. Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. |
| IAO 13.1 | Ofertas Alternativas: No se considerará. |
| IAO 14.7 i) | Los eventos de capacitación tendrán dos modalidades: - modalidad virtual con una duración de 44 horas - modalidad presencial con una duración de 16 horas, se realizará en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en las instalaciones provistas por el oferente. Estos eventos no se desarrollarán de manera simultánea. |
| IAO 14.8 | Los precios cotizados por el Oferente no serán ajustables. |
| IAO 14.9 | NO APLICA |
| IAO 18.3 | NO APLICA |
| IAO 19.1 (b) | Autorización del Fabricante: No aplica |
| IAO 19.1 (c) | Servicios posteriores a la venta: No aplica |
| IAO 20.1 | El plazo de Validez de la Oferta será: noventa días (90). |
| IAO 21.1 | La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando los formularios incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta. |
| IAO 21.2 | NO APLICA. |
| IAO 21.7 | Si el Oferente incurre en algunas de las acciones mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Oferente inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo de tres años. |
| IAO 22.1 | Además de la oferta original, el número de copias es: una copia |
| Cláusula IAO | D. Presentación y Apertura de Ofertas |
| IAO 23.1 | Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. |
| IAO 23.1 (b) | Si los Oferentes tienen la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, los procedimientos para dicha presentación serán: NO APLICA |
| IAO 23.2 (c) | Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de identificación: Nombre del Programa: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL – COMPONENTE 3 REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL Número del Llamado a Licitación Pública Nacional: BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |
| IAO 24.1 | Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: Ing. Fernando Gómez Miranda, Gerente General (E.) Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania Número del Piso/ Oficina: Cuarto Piso (Dirección de Contratación Pública) Ciudad y Código postal:Quito/EC170516 País: República del Ecuador La fecha y hora límite para presentar las Ofertas son: ........... Fecha: 03 de marzo de 2017 Hora: Hasta 10:00 |
| IAO 27.1 | Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: CONCEPTO; FECHA; HORA. Fecha de publicación en la prensa; Lunes, 30 de enero de 2017. Fecha de publicación en el portal; Lunes, 30 de enero de 2017; 17:00. Fecha límite para efectuar preguntas; Lunes, 13 de febrero de 2017; 17:00. Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones; Lunes, 20 de febrero de 2017; 17:00. Fecha límite de entrega de ofertas; Viernes, 03 de marzo de 2017; 10:00. Fecha de apertura de ofertas; Viernes, 03 de marzo de 2017; 11:00. Fecha de calificación; Lunes, 13 de marzo de 2017; 17:00. Fecha estimada de adjudicación; Lunes, 20 de marzo de 2017; 17:00. La Apertura pública de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania Número de Piso / Oficina: Dirección de Contratación Pública 4to. piso Ciudad: Quito País: República del Ecuador Fecha: 03 de marzo de 2017 Hora: 11:00 |
|  | Si se permite la presentación electrónica de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 23.1 inciso (b) de IAO, los procedimientos específicos para la Apertura de dichas Ofertas serán: NO APLICA |
| Cláusula IAO | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| IAO 36.3 a) | La evaluación se hará por la totalidad del servicio. |
| IAO 36.3 (d) | Los otros factores a utilizar por el Comprador para la Evaluación de Ofertas, además del precio cotizado y los ajustes que correspondan por la aplicación de las Cláusulas anteriores, serán: PARÁMETROS; REQUERIMIENTO. Equipo de Trabajo y Formación Académica mínima; Para la modalidad presencial - Facilitador especializado (1).- acreditar título de cuarto nivel en el área de telecomunicaciones, ciencias de la información y/o afines. Para la modalidad virtual - Experto en contenidos (tutor del curso) (1) - Acreditar título de tercer nivel en el área de telecomunicaciones, ciencias de la información y/o afines - Título o certificado de capacitación en el área de educación. - Analista de diseño de recursos virtuales (1).- acreditar título de Diseñador Gráfico. - Analista en Tecnología de la Información y Comunicaciones (1).- acreditar título de tercer nivel en ciencias de la información y/o afines.. Experiencia mínima del Equipo de trabajo; Para la modalidad presencial - Facilitador especializado (tutor del curso) - Presentar tres (03) certificados, con detalle del nombre y teléfono del contratante, en los que se evidencie la experiencia en calidad de facilitador en temas de tecnología y/o telecomunicaciones, durante los cinco (05) últimos años. - Presentar certificado o documento que acredite tres (3) años en calidad de docente universitario o en instituciones de nivel superior. Para la modalidad virtual - Experto en contenidos - Presentar tres (03) certificados, con detalle del nombre y teléfono del contratante, en los que se evidencie la experiencia en calidad de facilitador en temas de tecnología y/o telecomunicaciones, durante los cinco (05) últimos años. - Presentar certificado o documento que acredite tres (3) años en calidad de docente universitario o en instituciones de nivel superior. .. |
|  | Experiencia mínima del Equipo de trabajo; - Analista de diseño de recursos virtuales - Analista en Tecnología de la Información y Comunicaciones Para los dos profesionales, se requiere tres (03) certificados por cada uno, con detalle del nombre y teléfono del contratante, en los que se evidencie la experiencia en el diseño de cursos virtuales o proyectos, preferentemente orientados a la temática de tecnología de la información y comunicaciones.. Experiencia específica del oferente; Debe presentar certificados, facturas, actas entrega recepción, en los que se evidencie el objeto de contratación, monto, fecha y nombre del contratista; así como el nombre y teléfono del contratante que demuestren la experiencia del Oferente brindando servicios de capacitación virtual y/o presencial en temas relacionados a tecnología y/o telecomunicaciones durante los cinco (05) últimos años, por al menos el 30% del valor total del presupuesto referencial, se considerarán montos acumulables se aceptarán un máximo de cinco (05) experiencias. Requisito de admisibilidad. Su no cumplimiento determina el rechazo de la oferta.. Planificación; Presentar la planificación para llevar a cabo el curso virtual y presencial, considerando: 1- Plazo para el diseño del curso virtual será de hasta 60 días a partir de la notificación y entrega del anticipo. 2-. Distribución de la carga horaria del contenido propuesto. 3- La ejecución de la modalidad virtual se desarrollará en siete (07) semanas y en dos semanas (02) la modalidad presencial.. Equipo tecnológico para la modalidad presencial; Presentar documento de disponibilidad de los siguientes equipos: - Video proyector digital con alta calidad de brillo, alcance de distancia y resolución. - Pantalla de proyección mínimo de 2.00 x 2.50 m - Sistema de audio, amplificación y micrófonos. - Computador portátil para la intervención del facilitador. - Este requerimiento aplica para las tres sedes donde se dictará el curso presencial: Quito, Cuenca y Guayaquil.. |
|  | PARÁMETROS; REQUERIMIENTO. Instalaciones propias o alquiladas y equipadas con: -Sala de Capacitación. -Lugar adecuado para el servicio de refrigerio; Presentar documento de disponibilidad de las instalaciones con las siguientes características: 1) Sala de capacitación con capacidad para 25 personas mínimo. Equipada con mesas y sillas para cada participante. Debe contar con: - Interruptores para conexión de 25 máquinas a la energía eléctrica. - Conexión a internet con un ancho de banda suficiente para mantener 25 máquinas en línea. - Pizarra de tiza líquida - Ventilación permanente y/o aire acondicionado. - Adecuada iluminación, mediante luz natural o artificial. - Agua permanente para los participantes. - Disponibilidad de Servicios higiénicos tanto para mujeres y hombres. 2) Lugar para brindar un refrigerio, con capacidad para 25 personas mínimo, puede ubicarse dentro de las instalaciones o a sus alrededores. Este requerimiento aplica para las tres sedes donde se dictará el curso presencial: Quito, Cuenca y Guayaquil.. Servicio de refrigerio; Presentar una certificación de la empresa de catering que indique que ofrecerá el servicio de refrigerio. 1.- Proveer 1 refrigerio diario en la mañana a los participantes en los eventos de capacitación. - Bebida caliente y jugo natural/procesado o yogurt - Aperitivo de sal o dulce (Ej: humita, sánduches varios, mote con chicharrón, etc) - Porción de fruta - Botella de agua Este requerimiento aplica para las tres sedes donde se dictará el curso presencial: Quito, Cuenca y Guayaquil.. a) Desviación en el Plan de Entregas: NO - Desviación en el Plan de Pagos: NO. - Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio NO. - Disponibilidad en la República del Ecuador de los repuestos y servicios posteriores a la venta, para el equipo ofrecido en la Propuesta: NO. |
|  | - Costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida útil del equipo NO. Rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO. |
| IAO 36.5 | No aplica |
| Cláusula IAO | F. Adjudicación del Contrato |
| IAO 41.1 | No es de aplicación en contratos para suministros o para la Contratación de servicios de cumplimento sucesivo. No aplica |
| IAO 43.2 | El Contrato se suscribirá dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación, y una vez que el Oferente seleccionado haya entregado los documentos que se requieren por el comprador a continuación: - Constancia de vigencia de Poderes del Representante Legal del Oferente que firmará el Contrato. |
|  | - Documento de identidad del Representante Legal del Oferente - En el caso de un Consorcio, además de lo señalado en el literal a) y b precedentes para cada uno de los Integrantes, deberá presentar el contrato de Consorcio y la designación del Representante Común autorizado por los Representantes Legales de las Firmas Consorciadas para suscribir el Contrato, mediante documento privado con firmas legalizadas en donde se deberá especificar los derechos y obligaciones de cada consorciado. - En caso de oferente extranjero, designación de un representante domiciliado en el país con facultades suficientes para contraer obligaciones contractuales en su nombre y representación. - Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, a favor del Comprador, según lo establecido en el numeral 17.1 de las CGC. - De haber solicitado adelanto, Garantía de Anticipo a favor del Comprador, según lo establecido en el numeral 15.1 de las CGC. - Garantía técnica (de corresponder, tratándose de contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos) NO APLICA - Copia del Registro Único de Oferentes (RUP) y Registro Único de Contribuyentes (RUC). La documentación institucional que haya sido presentada en copia simple deberá ser presentada en original o notariada según corresponda para el oferente adjudicado. |

SECCIÓN III

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Índice

Contenido	Página

1.	Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d)) 	36

2.	Contratos Múltiples (IAO 36.6) 	38

3.	Requisitos para la Calificación Posterior (IAO 38.2)	38

1.	Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio cotizado, de conformidad con la Subcláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes factores estipulados en las Subcláusulas 36.3 (d) de las IAO e (IAO 36.3(d)) de los DDL, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación:

(a)	Plan de Entregas. (No Aplica)

Los Bienes detallados en la Lista de bienes deberán ser entregados dentro del plazo aceptable estipulado en el Plan de Entregas de la Sección VI, (después de la fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas). No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana y las ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final se considerarán que no cumplen con lo solicitado. Sólo para propósitos de evaluación y según se especifica en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) de los DDL, se adicionará un ajuste al precio de las Ofertas que ofrezcan entregas después de la “Primera Fecha de Entrega”, dentro del plazo aceptable indicado en el Plan de Entregas.

(b)	Variaciones en el Plan de Pagos.

No Aplica

(i)	Los Oferentes cotizarán el Precio de su oferta de acuerdo al plan de pagos establecido en las CEC. Las Ofertas serán evaluadas sobre la base de este Precio. Sin embargo, los Oferentes podrán ofrecer un plan de pagos alterno e indicar qué reducción de precios desean ofrecer por dicho plan de pagos diferente. El Comprador podrá considerar el plan de pagos alterno y el precio reducido de la oferta ofrecido por el Oferente seleccionado en función del precio base correspondiente al plan de pagos estipulado en las CEC.

ó

(ii)	Las CEC estipulan el plan de pagos establecido por el Comprador. Si una Oferta se desvía de ese plan y dicha desviación es considerada aceptable por el Comprador, la Oferta se evaluará calculando los intereses devengados por cualquier pago anterior correspondiente a las condiciones de la Oferta comparados con los estipulados en las CEC, a la tasa anual estipulada en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso (g) de los DDL.

(c)	Costo de reemplazo de los principales componentes de reemplazo, repuestos obligatorios y servicios.

No Aplica

(i)	La lista de los artículos y las cantidades de piezas ensambladas, componentes y repuestos seleccionados principales que posiblemente se necesiten durante el período inicial de funcionamiento especificado en la Subcláusula (IAO 18.3) de los DDL, se presenta en la Lista de Bienes. Sólo para fines de evaluación se agregará al Precio de la oferta un ajuste equivalente al costo total de estos artículos, calculado sobre la base de los Precios Unitarios cotizados en cada Oferta. No Aplica.

ó

(ii)	El Comprador preparará una lista de componentes y repuestos de alto valor y frecuencia de uso y estimará las cantidades de éstos que utilizará durante el período inicial de funcionamiento de los Bienes que se especifica en la Subcláusula (IAO 18.3) de los DDL. Sólo para fines de evaluación, el costo total de estos artículos y cantidades será calculado sobre la base de los Precios Unitarios de los repuestos cotizados por el Oferente y se agregará al Precio de la Oferta. No Aplica.

(d)	Disponibilidad en la República del  Ecuador de repuestos y servicios para equipos ofrecidos en la licitación después de la venta.

Sólo a los efectos de la evaluación, se sumará al Precio de la Oferta una suma equivalente al valor que le costaría al Comprador establecer las instalaciones de servicio y existencias de repuestos mínimas, como se detalla en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso (d) de los DDL, si la misma fuera cotizada por separado. No Aplica.

(e)	Costos estimados de operación y mantenimiento.

Costos de operación y mantenimiento. Sólo a los fines de la evaluación, se sumará al Precio de la Oferta un ajuste equivalente al costo de operación y mantenimiento durante la vida útil de los Bienes, si así se establece en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso e) de los DDL. El ajuste será evaluado de conformidad con la metodología estipulada en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso (e) de los DDL. No Aplica.

(f)	Desempeño y productividad del equipo.

No Aplica

(i)	Sólo para fines de evaluación, se agregará al precio cotizado un ajuste representativo del valor capitalizado de costos de operación adicionales aplicables durante la vida útil del equipo, si así se dispone en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso (f) de los DDL. El ajuste será evaluado sobre la base de la disminución de la garantía de productividad o eficiencia ofrecida en la oferta que se encuentre por debajo de la norma de 100, utilizando la metodología establecida en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso (f) de los DDL.

ó

(ii)	Se agregará un ajuste al precio de la oferta para tomar en cuenta la productividad de los bienes cotizados en la oferta, sólo para fines de evaluación, si así se dispone en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso f) de los DDL. El ajuste se evaluará sobre la base del costo por unidad de la productividad real de los bienes cotizados en la oferta con relación a los valores mínimos requeridos, utilizando la metodología establecida en la Subcláusula (IAO 36.3 (d)) inciso f) de los DDL

(h)	Criterios específicos adicionales.

No aplica.

2.	Contratos Múltiples (IAO 36.6) No Aplica.

El Comprador adjudicará contratos múltiples al Oferente que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios fijados en el siguiente numeral 4. Requisitos para Calificación Posterior.

El Comprador:

(a)	evaluará solamente los Lotes o contratos que contengan las cantidades de artículos por Lote que se establecen en la Subcláusula 14.8 de las IAO.

(b)	tendrá en cuenta:

(i)	la oferta evaluada como la más baja para cada Lote; y

(ii)	la reducción de precio por Lote y la metodología de aplicación que ofrece el Oferente en su oferta.

3.	Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a)	Capacidad financiera.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:

Disponibilidad de capacidad crediticia o fondos propios

Se evaluarán las cartas de las entidades bancarias o empresas comerciales referidas a la disponibilidad de fondos y/o libre capacidad crediticia, a fin de cumplir a satisfacción el Contrato, para lo cual deberán demostrar que las empresas cuentan la disponibilidad de crédito o de fondos propios no menor al 10% del monto ofertado.

Facturación Promedio anual:

El  Oferente  deberá  proporcionar  los balances de los estados financieros auditados que acrediten que, como mínimo, el oferente cuenta en los últimos tres años, con una facturación promedio anual de USD 15,000.00 NO APLICA

(b)	Experiencia y Capacidad Técnica.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

Debe presentar copias de contratos, actas entrega recepción definitiva, que demuestren la experiencia del Oferente en la Contratación de servicios de capacitación en temas de tecnología y/o  telecomunicaciones en los cinco (05) últimos años, por el 30% del valor total del presupuesto referencial, para lo cual se considerará montos acumulables de hasta máximo cinco (05) experiencias.

Requisito de admisibilidad. Su no cumplimiento determina el rechazo de la oferta

(c ) No Aplica el Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los Bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización:

El no cumplimiento de los requisitos de calificación determinará el rechazo de lo oferta.

SECCIÓN IV

FORMULARIOS DE LA OFERTA

Formulario

Formulario de Información sobre el Oferente

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Formulario de la Oferta

Formularios de Listas de Precios

Lista de Precios de Bienes

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía Bancaria)

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Fianza)

Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Autorización del Fabricante

Formulario de Información sobre el Oferente

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

Al:	...........................................................................................................................................

LPN Nº BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 año 2017.

1.	Nombre jurídico del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.	Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]

3.	País donde está constituido el Oferente en la actualidad: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]

4.	Año de constitución del Oferente: [indicar el año de constitución]

5.	Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]

6.	Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono: [indicar los números de teléfono del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

7.	Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]

- Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

- Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

- Si se trata de un ente gubernamental de la República del  Ecuador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

Al:

LPN Nº BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 año 2017

1.	Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.	Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA]

3.	Nombre del País de constitución del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de constitución del miembro de la APCA]

4.	Año de constitución del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año de constitución del miembro de la APCA]

5.	Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en el País donde está constituido: [Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país donde está constituido]

6.	Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]

Números de teléfono: [[indicar los números de teléfono representante autorizado del miembro de la APCA]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA]

7.	Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]

- Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

- Si se trata de un ente gubernamental de la República del Ecuador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

Formulario de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

Al:

LPN Nº BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 año 2017

- Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

- Ofrecemos proveer los Servicios de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

- El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]; Excluido el IVA.

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];

(e)	Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;

(g)	Los suscriptos, incluyendo todos los oferentes requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una APCA y la nacionalidad de cada subcontratista y oferente];

(h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;

(i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y oferentes requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes de la República del  Ecuador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;

(j)	NO APLICA Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |

(k)	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

  - Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

  - Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Comprador, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

  - manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar nombre del Oferente]

El día _________ del mes ____________ del año ___ [indicar la fecha de la firma]

Formularios de Listas de Precios

Formulario 1 - Lista de Precios de Bienes (NO APLICA)

| [El Oferente completará estos Formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de Artículos y/o Lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Servicios detallada por el Comprador en la Sección VI Requisitos de Bienes y Servicios] |  |  |  |  |  |  | Fecha:___________________________ LPN N° …/ 20... ____________________ Oferta Básica o Alternativa N°: ________ Página N ______ de _______________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| No. de Art./lote | Descripción del Bien | País de Origen del Bien | Cantidad | Precio Unitario de cada Artículo |  | Precio Total Artículos, sin impuesto al valor agregado |  | Precio de los Servicios Conexos, sin Impuesto al valor agregado |  | Precio Total por Artículo/Lote |
|  |  |  |  |  |  | (Col. 4  5) |  |  |  | (Col. 6 + 7) |
| [indicar No. de Art./lote] | [indicar nombre del / los Bienes] | [indicar el país de Origen] | [indicar el número de unidades a proveer] | [indicar precio unitario] |  | [indicar Precio Total art) |  | [indicar el Precio Total de Servicios Conexos] |  | [indicar precio Total] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Monto del Impuesto al Valor Agregado |  |  |
| Precio Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	En caso de discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total, prevalecerá el Precio Unitario.

Indicar número de Lote o Artículo.

La cantidad debe ser igual a la indicada en la Lista de Bienes y Servicios.

El precio deberá incluir todos los derechos de aduana, cuotas compensatorias, e impuestos sobre las ventas y de otro tipo que ya hayan sido pagados o haya que pagar sobre los componentes y materias primas utilizadas en la fabricación o montaje del bien, o los derechos de aduana e  impuestos sobre las ventas y de otro tipo pagados en los bienes previamente importados y ofrecidos en bodega, sala de exposición, o en existencia. Estos factores no se deben  indicar separadamente.

Precio de los Servicios Conexos individuales, por Lote o por Artículo, de acuerdo con el numeral 14.9 de las IAO y DDL y lo expresado en el Formulario 2. Precio y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos

Formulario 2. Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos (NO APLICA)

|  |  |  |  |  | Fecha:_____________________________________ LPN N° …/ 20… _____________________________ Oferta Básica o Alternativa N°: __________________ Página N ______ de _________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Servicio N | Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final) | País de Origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física |  | Precio unitario | Precio total por servicio (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio] | [indicar el nombre de los Servicios] | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] |  | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] excluido el IVA |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |
|  |  |  |  |  |  | Monto del Impuesto al Valor Agregado |  |
| Precio Total : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía Bancaria) (NO APLICA)

[El Banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas]

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:

Fecha: [indicar la fecha]

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº..... [Indicar el número de Garantía]

- Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de [indicar el nombre del Contrato], bajo el Llamado a Licitación Nº [indicar numero del Llamado a Licitación].

- Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

- A solicitud del Oferente, nosotros [Indicar el nombre del Banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de $ ______ [indicar la cifra en números], [indicar la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(a)	Ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b)	Habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de la Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento del Contrato emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

Garantía de Mantenimiento de Oferta (Fianza) ( NO APLICA)

[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

FIANZA N°. [indicar el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en la República del Ecuador y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en moneda nacional de curso legal o en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Principal y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con fecha del __ de ____, del 200_, para la provisión de [indicar nombre del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:

- retira su Oferta durante el período de Validez de la Oferta estipulado por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Comprador durante el período de validez de la misma,

(a)	no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le requiere; o

(b)	no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma antes indicada al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha de veintiocho (28) días después de la expiración de la Validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.

Principal(es): [nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora] ________

Garante: ______________________	Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________	___________________________________

(Firma)						(Firma

__________________________________	___________________________________

(Nombre y cargo)		(Nombre y cargo)

Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

Al: ..........................................................................................................................................

LPN Nº BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006

Alternativa Nº...: [indicar el número de identificación si ésta es una Oferta Alternativa]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de 3 años, contados a partir de la declaratoria de inelegibilidad si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el Convenio, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las IAO.

3.	Entendemos que esta Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4.	Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.]

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

Fechada el __________ día de ___________ de 20___ [indicar la fecha de la firma]

Autorización del Fabricante (NO APLICA)

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

Al:	..........................................................................................................................................

LPN Nº... / 200. [Indicar la Licitación]

Alternativa Nº...: [indicar número de identificación si es una Oferta Alternativa]

POR CUANTO:

- Nosotros [Indicar nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [Indicar el nombre de los Bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [Indicar dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [Indicar nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [Indicar nombre y breve descripción de los Bienes] y a posteriori negociar y firmar el Contrato.

- Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, de conformidad con la Cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: 	_________________________________________________

[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: 	[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo:	[Indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [Indicar nombre completo del Oferente]

Fechado en el día __________ de _______________de 20__ [fecha de la firma]

SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES

Elegibilidad para suministro de Bienes, contratación de Obras y Contratación de Servicios, en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el Banco.

1)	Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

    - Países Prestatarios:

      - Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

    - Países no Prestatarios:

      - Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Popular de China, Suecia y Suiza.

2)	Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A)	Nacionalidad

a)	Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b)	Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

- más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B)	Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser  ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C)	Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

#### PARTE 2

#### REQUISITOS DE LOS SERVICIOS

SECCIÓN VI

LISTA DE REQUISITOS

Índice

Contenido	Página

1.	Lista de Bienes y Plan de Entrega …………………………………………	56

2.	Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento……….. 	57

3.	Especificaciones Técnicas ………………………………………………… 	58

4.	Planos o Diseños …………………………………………………………….	60

5.	Inspecciones y Pruebas ……………………………………………………..	61

SECCIÓN VI

LISTA DE REQUISITOS

Notas para la preparación de la Lista de Requisitos.

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas (NO APLICA)

| [El Comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el Oferente] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N de Artículo | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de destino convenido según se indica en los DDL | Fecha de Entrega |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el Oferente [a ser especificada por el Oferente] |
| [indicar el No.] | [indicar la descripción de los Bienes] | [indicar la cantidad de los artículos a suministrar] | [indicar la unidad física de medida de la cantidad] | [indicar el lugar de destino convenido] | [indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato] | [indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato] | [indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato] |

2. Lista de Servicios y Cronograma de Cumplimiento

| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Lugar donde los Servicios serán prestados | Fecha (s) final (es) de Ejecución de los Servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratación del servicio de capacitación en protocolos de comunicación para la automatización de la distribución | 60 participantes distribuidos de la siguiente manera: - 22 en Quito - 21 en Guayaquil - 17 en Cuenca | Instalaciones o Centros de capacitación provistos por el oferente, que se encuentren ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. | La duración del curso será de 60 horas, distribuido de la siguiente manera: - Modalidad virtual con una duración de 44 horas, el cursante tomará estos módulos desde su lugar de residencia. - Modalidad presencial con una duración de 16 horas por grupo, dichos eventos no serán simultáneos. Se deberá capacitar a 60 trabajadores distribuidos en 3 grupos, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CURSO B-LEARNING PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | TIEMPO días |
| Diseño y alojamiento del curso | 60 |
| Modalidad virtual | 75 |
| Modalidad presencial | 30 |
| Entrega informes a EEQ | 15 |
| Total | 180 |

3. Especificaciones Técnicas

“Resumen de las Especificaciones Técnicas”. Los Servicios deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas:

| N° de Servicios | Nombre del Servicio | Especificaciones Técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contratación del servicio de capacitación en protocolos de comunicación para la automatización de la distribución | La duración del curso será de 60 horas, tendrá dos modalidades: virtual (44 horas) y presencial (16 horas). Se deberá capacitar a 60 trabajadores, el tiempo máximo para la capacitación será de 180 días calendario |

## Detalle de las Especificaciones Técnicas y las Normas.

- OBJETO DEL CONTRATO

Contratación del servicio de capacitación en PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

- ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN:

El programa de capacitación permitirá al personal de comunicaciones que labora en los Centros de Control conocer las herramientas que permitan mejorar la comunicación de la red existente a lo largo del Ecuador.

- No. DE TRABAJADORES CAPACITADOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO:

60 participantes, distribuidos de la siguiente manera:

| CIUDAD | PARTICIPANTES |
| --- | --- |
| Quito | 22 |
| Guayaquil | 21 |
| Cuenca | 17 |

| TOTAL | 60 |
| --- | --- |

- LUGAR DE LA CAPACITACIÓN

Modalidad virtual.- el cursante realizará el curso desde su lugar de residencia.

Modalidad presencial.- las instalaciones o centros de capacitación serán provistos por el oferente, los mismos que estarán ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

- LOGÍSTICA:

La Empresa Eléctrica Quito coordinará con el oferente el desarrollo del curso.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CURSO

El tiempo máximo para la capacitación será de 180 días calendario

- METODOLOGÍA:

Se trata de un curso b-learning en plataforma moodle, ya que contempla dos modalidades de estudio: virtual y presencial.

Modalidad virtual.- los asistentes accederán a una plataforma para enseñanza en línea, en ella se publicarán módulos de entrenamiento que tendrán una duración de una semana (lunes a domingo) cada módulo, de acuerdo a la descripción del cuadro a continuación.

El curso estará disponible las 24 horas, los 7  días de la semana y los usuarios podrán ingresar desde cualquier computador con servicio de internet.

| ITEM | MÓDULO | DURACIÓN DEL MÓDULO [semana] | TUTORIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicación de conceptos básico de comunicación en redes de datos | 1 | 6 horas semanales |
|  | Introducción a la nube, máquinas virtuales y administración |  |  |
| 2 | Introducción al análisis de tráfico, herramientas y determinación de problemas | 1 | 6 horas semanales |
| 3 | Enrutamiento y circuitos virtuales en redes de datos | 1 | 6 horas semanales |
| 4 | Calidad de servicio en redes IP | 1 | 6 horas semanales |
| 5 | Introducción práctica a IPv6 | 1 | 6 horas semanales |
| 6 | Redes definidas mediante software (SDN) | 1 | 6 horas semanales |
| 7 | Redes inalámbricas y el Internet de las Cosas (IoT) | 1 | 6 horas semanales |
| Total |  | 7 semanas | 42 horas |

Tutorías Virtuales

Las sesiones sincrónicas se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00, de acuerdo al siguiente cronograma.

| DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR DISTRIBUIDORA PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DÍA DE TUTORIA EN LÍNEA | CIUDAD SEDE DEL CURSO PRESENCIAL | DISTRIBUIDORA | NÚMERO DE PARTICIPANTES POR EMPRESA | NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO |
| Lunes De 18:00 a 20:00 | QUITO | CNEL Santo Domingo | 3 | 22 |
|  |  | CNEL Sucumbíos | 2 |  |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 3 |  |
|  |  | E.E. Ambato | 3 |  |
|  |  | E.E. Cotopaxi | 3 |  |
|  |  | E.E Norte | 3 |  |
|  |  | EE Quito | 3 |  |
|  |  | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | 2 |  |
| Miércoles De 18:00 a 20:00 | GUAYAQUIL | CNEL Guayaquil | 3 | 21 |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 3 |  |
|  |  | CNEL Los Ríos | 3 |  |
|  |  | CNEL Manabí | 3 |  |
|  |  | CNEL Milagro | 3 |  |
|  |  | CNEL Santa Elena | 3 |  |
|  |  | EE Galápagos | 3 |  |
| Viernes De 18:00 a 20:00 | CUENCA | CNEL Bolívar | 2 | 17 |
|  |  | CNEL El Oro | 3 |  |
|  |  | EE Riobamba | 3 |  |
|  |  | E.E. Sur | 3 |  |
|  |  | E.E. Azogues | 2 |  |
|  |  | E.E. Centro Sur | 3 |  |
|  |  | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | 1 |  |
| Total de participantes |  |  |  | 60 |

Adicionalmente, el estudiante podrá contar con la grabación de la sesión, misma que deberá estar alojada en la plataforma virtual.

En cada sesión de tutoría se podrán adicionar de uno a tres participantes de otros grupos.

Características del Aula Virtual

- La plataforma virtual debe ser implementada en la infraestructura tecnológica de la Empresa Eléctrica Quito, tomando en cuenta la siguiente información:

URL del sitio https://moodle.eeq.com.ec

Versión de Moodle 2013111801.06

Revisión de Moodle 2.6.1+ (Build: 20140207)

- El curso se debe diseñar en la versión antes especificada o versiones superiores.

- La Administración del curso virtual estará a cargo de la empresa oferente y adicionalmente se otorgará la Administración a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la EEQ.

- El curso b-learning contará con herramientas sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje.

- El aula virtual debe contemplar los siguientes tipos de usuarios: Usuario Administrador, Usuario Capacitador, Usuario Alumno y Usuario Gestor de Competencias.

- Podrá enviarse por correo electrónico copias de los mensajes, los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto.

- La metodología de enseñanza en la plataforma contemplará la utilización de las siguientes herramientas:

- Envío o edición de tareas

- Chat y foros de aprendizaje

- Consultas

- Cuestionarios

- Encuestas

- Wiki

- Mensajero interno para contacto con el tutor

- Recursos en distinto formato

- Recursos multimedia o interactivos

- Roles que debe contemplar la plataforma:

- Alumno: podrá seguir los cursos.

- Profesor: podrá elaborar e impartir cursos.

- Administrador: podrá gestionar usuarios (todos los roles) y cursos, además construirá herramientas como documentos, sistema de evaluación, foros, agenda, enlaces, tareas. Generará reportes por curso o por alumno en relación a calificaciones, asistencia, etc. Realizará seguimiento de horas prestadas por los profesores.

- Sistema de evaluación.- cada módulo debe ser evaluado, ya que el curso es de aprobación. Debe contar con rúbrica de evaluación (parametrización o ponderación de actividades), a fin de realizar calificaciones objetivas.

- Lenguaje.- parametrizable en función de la necesidad de la contratante.

- Dominio personalizado.- hace referencia al dominio de acceso de la página Ej. (cursoprotocolos.com)

- Visualización.- plataforma de acceso desde cualquier dispositivo (computador, Tablet, etc)

Modalidad presencial.- se dictarán 16 horas de capacitación a tres grupos de trabajadores, eventos que se desarrollarán en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en los centros de capacitación o instalaciones provistos por el oferente. Se tratará temas orientados a desarrollar capacidades de solución de problemas basados en los módulos tratados en la modalidad virtual, mediante charlas y desarrollo de talleres propuestos en el contenido del curso.

Para la ejecución de los laboratorios el oferente proporcionará a cada uno de los participantes, máquinas virtuales con el ambiente pre-configurado.

- EVALUACIÓN:

El curso se aprobará con un mínimo del 70% de aprovechamiento, en dicha calificación se considerará la presentación de un proyecto por participante.

La empresa oferente aplicará la evaluación de satisfacción al finalizar cada uno de los eventos de capacitación.

- ENTREGABLES:

Diseño, configuración, alojamiento y ejecución del curso b-learning en plataforma moodle en la infraestructura de la EEQ. Es decir, el aula virtual pasará a ser propiedad de la Empresa Eléctrica Quito.

El Oferente debe presentar un informe final en el que conste el porcentaje de satisfacción del curso, conclusiones y recomendaciones respecto al desarrollo de los eventos de capacitación.

El Oferente otorgará un certificado de aprobación a los participantes que aprueben las evaluaciones y por ende el curso, caso contrario deberá proporcionar únicamente un certificado de asistencia.

El Oferente suministrará manuales y materiales de referencia del curso. El material a utilizar para la modalidad presencial será proporcionado a los participantes con una anticipación apropiada, con respecto a la iniciación del curso. Cada participante recibirá copias individuales de los materiales de entrenamiento y se requerirá de un juego adicional en formato digital (MS Office o PDF) para los archivos del Contratante.

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En el cuadro a continuación se detallan las actividades macro a considerar para el desarrollo del curso.

| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CURSO B-LEARNING PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | TIEMPO días |
| Diseño y alojamiento del curso | 60 |
| Modalidad virtual | 75 |
| Modalidad presencial | 30 |
| Entrega informes a EEQ | 15 |
| Total | 180 |

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Los temas propuestos a continuación serán entregados por el contratista y desarrollados por el oferente para el curso.

MODALIDAD VIRTUAL (44 horas)

- Aplicación de conceptos básico de comunicación en redes de datos e Introducción a la nube, máquinas virtuales y administración

  - Revisión práctica del modelo OSI

  - Tecnologías modernas de conectividad para redes WAN y LAN

  - Virtualización de enlaces

  - Detalles generales protocolo IPv4

  - Planes de direcciones IPv4, subredes y consideraciones

  - Revisión aplicada del protocolo TCP

  - Consideraciones de control de flujo y de congestión

  - Introducción a la tecnología de la nube

  - Introducción al manejo básico como usuario y administrados de OS Linux

  - Creación de máquinas virtuales en infraestructura comercial privada

  - Configuración de seguridad para máquinas virtuales

  - Revisión de otras plataformas comerciales

- Introducción al análisis de tráfico, herramientas y determinación de problemas

  - Configuración de máquinas virtuales para análisis de tráfico

  - Introducción a herramientas para análisis de tráfico

  - Análisis de tráfico de una aplicación típica

  - Análisis de rendimiento de aplicaciones basado en análisis de tráfico

- Enrutamiento y circuitos virtuales en redes de datos

  - Revisión de conceptos básicos de enrutamiento de paquetes

  - Principios de protocolos de enrutamiento basados en vectores de distancias

  - Principios de protocolos de enrutamiento basados en el estado de los enlaces

  - Introducción a los circuitos virtuales

  - Introducción a MPLS

  - MPLS: LSP estáticos y LDP

  - MPLS: Ingeniería de tráfico

  - MPLS: RSVP, RSVP-TE

- Calidad de servicio en redes IP

  - Soporte de red para aplicaciones de tiempo real

  - Protocolos para brindar calidad de servicio

  - Reservación de recursos y control de admisión

  - Modelos de servicio y prácticas para implantación

  - Manejo de congestión, prácticas para evitar congestión, regulación de tráfico

- Introducción práctica a IPv6

  - Elementos introductorios a IPv6

  - Espacio de direcciones

  - Capa de control de mensajes y soporte para ruteo

  - Planificación de uso

  - Subredes

  - Planes de direccionamiento

- Redes definidas mediante software (SDN)

  - Introducción a los conceptos de las redes definidas por software

  - Plano de datos y plano de control

  - Introducción al protocolo OpenFlow

  - Configuraciones de SDN basadas en ambientes virtuales

- Redes inalámbricas y el Internet de las Cosas (IoT)

  - Introducción al canal inalámbrico, principios de propagación

  - Potencia y manejo de unidades de potencia

  - Estándares modernos para la transmisión de datos WAN

  - Tecnologías modernas para la transmisión de datos de telemetría

  - Arquitecturas para la transmisión de datos de redes inteligentes

MODALIDAD PRESENCIAL (16 horas)

- MPLS, VPLS, VRRP

  - Revisión de conceptos de MPLS, VPLS y VRRP y su configuración

  - Laboratorio de configuración de VPLS

  - Laboratorio de configuración de VRRP

  - Revisión de técnicas de herramientas y análisis de tráfico

  - Laboratorio de análisis de rendimiento de una aplicación

- IPv6 y SDN

  - Revisión de conceptos de IPv6 y ejercicios de subredes

  - Laboratorio de configuración de IPv6

  - Revisión de conceptos de SDN

  - Laboratorio de configuración de SDN

4. Planos o Diseños (No aplica)

Estos documentos incluyen ____ [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o diseños:

[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a continuación]

| Lista de Planos o Diseños |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plano o Diseño N° | Nombre del Plano o Diseño | Propósito |

5. Inspecciones y Pruebas ( No aplica)

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizarán:

[De corresponder Insertar el listado de inspecciones y pruebas requeridas].

PARTE 3

CONTRATO

SECCIÓN VII

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

Índice de Cláusulas

Página

1.	Definiciones 	84

2.	Documentos del Contrato	85

3.	Prácticas Prohibidas	85

4.	Interpretación	93

5.	Idioma	94

6.	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	95

7.	Elegibilidad	95

8.	Notificaciones	96

9.	Ley Aplicable	96

10.	Solución de controversias	96

11.	Alcance de los suministros	97

12.	Entrega y documentos	97

13.	Responsabilidad del Oferente	97

14.	Precio del Contrato	97

15.	Condiciones de Pago	97

16.	Impuestos y derechos	98

17.	Garantía de Cumplimiento	98

18.	Derechos de Autor	98

19.	Confidencialidad de la Información	98

20.	Subcontratación	99

21.	Especificaciones y Normas	99

22.	Embalaje y Documentos	100

23.	Seguros	100

24.	Transporte	100

25.	Inspecciones y Pruebas	101

26.	Liquidación por Daños y Perjuicios	102

27.	Garantía de los Bienes	102

28.	Indemnización por Derechos de Patente	103

29.	Limitación de Responsabilidad	104

30.	Cambio en las Leyes y Regulaciones	104

31.	Fuerza Mayor	104

32.	Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	105

33.	Prórroga de Plazos	105

34.	Terminación	106

35.	Cesión	107

SECCIÓN VII

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

- Definiciones

  - Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:

(a)	“Banco”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.

(b)	“Contrato”, el Convenio celebrado entre Comprador y Oferente, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices y todos los documentos incorporados allí por referencia.

(c)	“Documentos del Contrato”, documentos enumerados en el Convenio, incluyendo cualquier enmienda.

(d)	“Precio del Contrato”, precio pagadero al Oferente según se especifica en el Convenio, sujeto a condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(e)	“Día”, día calendario.

(f)	“Cumplimiento”, significa que el Oferente ha completado la entrega de los bienes y la Contratación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

(g)	“CGC”, las Condiciones Generales del Contrato.

(h)	“Bienes”, todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Oferente deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

(i)	“El País del Comprador”, es la República del Ecuador tal como está especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

(j)	“Comprador”, entidad que compra los Servicios, según se indica en CEC.

(k)	“Servicios Conexos”, servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Oferente en virtud del Contrato.

(l)	“CEC”, las Condiciones Especiales del Contrato.

(m)	“Subcontratista”, cualquier persona natural, entidad privada o pública o cualquier combinación de ellas, con quienes el Oferente ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

(n)	“Oferente”, la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Contrato.

(o)	“Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC.

2. Documentos del Contrato

  - Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

| - Fraude y corrupción [cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-7] 3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). (i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; (c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; (ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, oferentes, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: (a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; (b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. (iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. (iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. (v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, oferentes, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, oferentes, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, oferentes, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, oferente, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, oferente, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: (a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; (b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; (d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Prácticas prohibidas [cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9] 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, oferentes de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, oferentes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o oferente de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, oferentes de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, oferentes de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, oferente de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, oferente de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, oferentes de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, oferentes de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, oferente de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor oferente de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, oferente de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, oferente de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, oferentes de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, oferentes de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |  |

- Interpretación

  - Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

  - Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Oferente y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

  - Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.4	Limitación de Dispensas

(a)	Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.4 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato.

Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b)	Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.5	Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

- Idioma

  - El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Oferente y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

  - El Oferente será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Oferente.

- Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

  - Si el Oferente es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

- Elegibilidad

  - El Oferente y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Oferente o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

    - Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)	es ciudadano de un país miembro; o

(ii)	ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

    - Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i)	esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii)	más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

7.2	Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

7.3	Los Servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje, el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, función o propósito de uso son diferentes, en forma sustancial, de sus partes o componentes. Si un bien consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo cual puede ser ejecutado por el oferente, comprador o un tercero), para lograr que el bien pueda operar y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de componentes individuales se hizo en un país miembro. Si el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. A efectos de determinar el origen de bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de Unión. El origen de materiales, partes o componentes de bienes o nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de bienes no determina el origen de los mismos.

7.4	El Oferente deberá suministrar el formulario denominado “Certificado de Oferente”, contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los Servicios tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario deberá ser entregado al Comprador, junto con los documentos mencionados en la Sucláusula 15.2 de las CGC, como condición para que se realice el pago de los Bienes. El Comprador se reserva el derecho de pedir al Oferente información adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.

- Notificaciones

  - Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

  - Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

- Ley aplicable

  - El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes de la República del Ecuador, a menos que se indique otra cosa en las CEC.

- Solución de controversias

  - El Comprador y el Oferente harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

  - Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

Se aplicará la ley que a la fecha este vigente a la fecha que se produzca la divergencia. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.

Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador.

- Alcance del servicio

  - Los Servicios serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requerimientos.

- Entrega y documentos

12.1	Sujeto a lo dispuesto en Subcláusula 32.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y el Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en Lista de Requerimientos. Los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Oferente se detallan en las CEC.

- Responsabilidad del Oferente

  - El Oferente deberá proporcionar todos los Servicios incluidos en el Alcance de Suministros y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con las Cláusulas 11 y 12 de las CGC.

- Precio del Contrato

  - Los precios que cobre el Oferente por Bienes proporcionados y Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados en su Oferta por el Oferente, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.

- Condiciones de Pago

  - El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si correspondiera, se pagará según se establece en las CEC.

  - La solicitud de pago del Oferente al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, Bienes entregados y Servicios Conexos cumplidos y de los documentos presentados de conformidad con la Subcláusula 7.4 y la Cláusula 12 de las CGC, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

  - El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Oferente y después de que el Comprador la haya aceptado.

  - Las monedas en que se le pagará al Oferente en virtud de este Contrato serán aquellas que el Oferente hubiese especificado en su Oferta.

  - Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Oferente en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Oferente interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo

- Impuestos y derechos

  - En el caso de Bienes fabricados fuera de la República del Ecuador, el Oferente será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares impuestos fuera de la República del Ecuador.

  - En el caso de Bienes fabricados en la República del Ecuador, el Oferente será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador.

  - El Comprador interpondrá sus mejores oficios, para que el Oferente se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones o privilegios legales que pudiesen aplicar al Oferente en la República del Ecuador.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato

  - Si así se estipula en las CEC, el Oferente, dentro de los siguientes ocho (8) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.

  - .Los recursos de la Garantía de Cumplimiento del Contrato serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato.

  - Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento del Contrato, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador y presentada en uno de los formatos estipulados en las CEC u otro formato aceptable al Comprador.

  - A menos que las CEC indiquen otra cosa, la Garantía de Cumplimento del Contrato será liberada por el Comprador y devuelta al Oferente a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones contractuales del Oferente, incluyendo cualquier obligación relativa a la Garantía de los Bienes.

- Derechos de Autor

  - Los derechos de autor de los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información proporcionada al Comprador por el Oferente, seguirán siendo de propiedad del Oferente. Si esta información fue suministrada al Comprador en forma directa o a través del Oferente por terceros, incluyendo oferentes de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

- Confidencialidad de la Información

  - El Comprador y el Oferente deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Oferente podrá proporcionar documentos, datos e información recibidos del Comprador a sus Subcontratistas, para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. El Oferente obtendrá de esos Subcontratistas el compromiso de confidencialidad similar al requerido del Oferente en esta Cláusula.

  - El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Oferente para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Oferente no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.

  - La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

(a)	el Comprador o el Oferente requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

(b)	actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

(c)	puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente en forma directa o indirecta de la otra parte; o

(d)	que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

  - . Las disposiciones precedentes de esta Cláusula no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

  - Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

- Subcontratación

  - El Oferente informará al Comprador por escrito de los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su Oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o las posteriores, no eximirán al Oferente de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

  - Todos los subcontratos deben cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

- Especificaciones y Normas

  - Especificaciones Técnicas y Planos:

- Los Servicios proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a especificaciones técnicas y normas estipuladas en Sección VI, Lista de Requisitos y cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

- El Oferente tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo.

(c)	Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requerimientos y Especificaciones Técnicas. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

- Embalaje y Documentos

  - El Oferente embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

  - El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.

- Seguros

  - Los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán ser asegurados completamente por el Oferente a su cargo y sin costo alguno para el Comprador, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra todo riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la adquisición, fabricación, transporte, almacenamiento y entrega del Bien, a menos que las CEC indiquen otra cosa.

- Transporte

  - El Oferente será el responsable de transportar los Bienes suministrados bajo el Contrato a su cargo y sin costo alguno para el Comprador, a menos que las CEC indiquen otra cosa.

- Inspecciones y Pruebas

  - Todas las pruebas y/o inspecciones de los Servicios las realizará el Oferente por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador, de conformidad a lo previsto en las CEC.

  - Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Oferente o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar establecido por el Comprador en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Oferente o sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.

  - El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

  - Cuando el Oferente esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Oferente obtendrá de una tercera parte, si correspondiera o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o su representante designado, presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el Oferente esté dispuesto.

  - El Comprador podrá requerir al Oferente que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero considere necesarias para verificar características y funcionamiento de los bienes, cumplimiento con códigos de especificaciones técnicas y normas contractuales. Los costos adicionales razonables que incurra el Oferente por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Oferente bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

  - El Oferente presentará al Comprador informe de los resultados de pruebas e inspecciones.

  - El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o no se ajusten a las especificaciones. El Oferente, sin costos para el Comprador tendrá que rectificar o reemplazar bienes o componentes rechazados o hacer modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones.

Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CGC.

  - El Oferente acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

- Liquidación por Daños y Perjuicios

  - Con excepción de lo estipulado en la Cláusula 31 de las CGC, si el Oferente no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o la Contratación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los otros recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio de Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del Precio de los Bienes atrasados o Servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o fracción de semana de retraso hasta alcanzar el máximo porcentaje especificado en las CEC. El Comprador, al alcanzarse ese máximo, podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

- Garantía de los Bienes

  - El Oferente garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.

  - De conformidad con la Subcláusula 21.1 (b) de las CGC, el Oferente garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

  - La Garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato o los dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen, salvo que se indique otra cosa en las CEC.

  - El Comprador comunicará al Oferente la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Oferente facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

  - Tan pronto reciba el Oferente dicha comunicación y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos o sus partes sin ningún costo para el Comprador.

  - Si el Oferente después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Oferente y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Oferente en virtud del Contrato.

- Indemnización por Derechos de Patentes

  - De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el Oferente indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluso gastos y honorarios por representación legal, que incurra el Comprador como resultado de la trasgresión o supuesta trasgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato debido a:

(a)	instalación de los bienes por el Oferente o el uso de los Bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y

(b)	venta de productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier trasgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Oferente en virtud del Contrato.

  - Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Oferente y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

  - Si el Oferente no notifica al Comprador dentro de los veintiocho (28) días contados a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

  - El Comprador se compromete, a solicitud del Oferente, a prestarle toda la asistencia posible para que éste pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Oferente reembolsará al Comprador por gastos razonables en que hubiera incurrido.

  - El Comprador indemnizará y eximirá de culpa al Oferente y sus empleados, funcionarios y Subcontratistas por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado que pudieran afectar al Oferente como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, materiales u otros documentos suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo.

- Limitación de Responsabilidad

  - Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,

  - el Oferente no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Oferente de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

  - la responsabilidad total del Oferente frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Oferente de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente.

- Cambio en las Leyes y Regulaciones

  - A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de veintiocho (28) días antes de la presentación de las Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o modificase en Ecuador (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida que el Oferente haya sido afectado por dichos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del contrato. No obstante, dicho incremento o disminución del costo no se pagará en forma separada ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en los ajustes de precios, si correspondiera y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

- Fuerza Mayor

  - El Oferente no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento si la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato es el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

  - A los fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Oferente que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Oferente. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

  - Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Oferente notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Oferente continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

- Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato

  - El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Oferente de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

(a)	planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador;

(b)	la forma de embarque o de embalaje;

(c)	el lugar de entrega, y/o

(d)	los Servicios Conexos que deba suministrar el Oferente.

  - Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Oferente cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/ de Cumplimiento o a ambas cosas y el Contrato se enmendará según corresponda. El Oferente deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.

  - Los precios que cobrará el Oferente por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes y no excederán los precios que el Oferente cobra actualmente a terceros por servicios similares.

  - Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

- Prórroga de los Plazos

  - Si el Oferente o sus Subcontratistas encontrasen, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Oferente informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Oferente, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Oferente. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

  - Excepto en el caso de Fuerza Mayor indicado en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Oferente a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las CGC.

- Terminación

  - Terminación por Incumplimiento

    - El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Oferente en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i)	si el Oferente no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o

(ii)	si el Oferente no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

(iii)	si el Oferente, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.

(b)	Si el Comprador terminara el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Subcláusula 34.1 (a) de las CGC, podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Oferente deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Oferente seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

  - Terminación por Insolvencia

(a)	El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Oferente si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Oferente, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador.

  - Terminación por Conveniencia.

(a)	El Comprador, mediante comunicación enviada al Oferente podrá terminar el Contrato, total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Oferente en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.

(b)	Los Bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Oferente de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones, que:

(i)	se complete alguna porción y entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato, y/o

(ii)	se cancele el balance restante y pague al Oferente una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Oferente.

- Cesión

  - Ni el Comprador ni el Oferente podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

SECCIÓN VIII

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| Cláusula/ Subcláusula de las CGC | CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - CEC |
| --- | --- |
| CGC 1.1(i) | El País del Comprador es la República del Ecuador. |
| CGC 1.1(i) | El Comprador es: Empresa Eléctrica Quito |
| CGC 1.1(o) | El (Los) Sitio (s) de la (de los) entrega del servicio (s) es: Modalidad virtual: plataforma virtual moodle alojada en la infraestructura tecnológica de la Empresa Eléctrica Quito Modalidad presencial: centros de Capacitación provistos por el oferente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. |
| CGC 8.1 | Para Notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. Dirección: Calle Las Casas y Av. 10 de Agosto, Esquina. Piso / Oficina: Planta Baja, Secretaria General. Ciudad: Quito País: República del Ecuador. Teléfono: 3964-700 Dirección electrónica: www.eeq.com.ec |
| CGC 9.1 | La Ley que rige este contrato es la ley de la República del Ecuador." |
| CGC 10.2 | 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito. 2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. Se aplicará la ley que a la fecha este vigente a la fecha que se produzca la divergencia. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador. |
| CGC 12.1 | Detalle de los documentos de Embarque y/u otros documentos que deben ser proporcionados por el Oferente son: No aplica. |
| CGC 14.1 | El precio del Servicio no será ajustable. |
| CGC 15.1 | La forma y condiciones de pago al Oferente en virtud del Contrato serán las siguientes: - (i) Anticipo directo: El cuarenta por ciento (40%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía por el buen uso del anticipo. La garantía permanecerá en vigor hasta la suscripción del acta entrega recepción definitiva. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: - Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos o - Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita - A la Entrega y alojamiento del aula virtual: el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato. - Al finalizar la capacitación virtual: el cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato. - A finalizar la capacitación presencial: el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. - A la Entrega de evaluaciones, calificación de proyectos y firma de acta de entrega recepción definitiva: el diez por ciento (10%) del valor del Contrato. |
| CGC 15.5 | NO APLICA. El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés por mora al Oferente es: La tasa de interés que se aplicará es: vigente en el sistema financiero ecuatoriano 6%. |
| CGC 17.1 | Garantía de Cumplimiento del Contrato: Si se requerirá Monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato será de: 5% del valor del contrato. |
| CGC 17.3 | Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá ser aceptable al Comprador y deberá ser: - Garantía por un valor equivalente al 5% del monto del contrato. incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos, o Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al 5% del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país. Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. |
| CGC 17.4 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar una vez suscrita el acta entrega recepción definitiva del servicio. |
| CGC 22.2 | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: No aplica |
| CGC 23.1 | La cobertura de seguro deberá ser como sigue: No aplica. |
| CGC 24.1 | No aplica |
| CGC 25.1 | Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: No aplica. |
| CGC 25.2 | Las inspecciones y pruebas se realizarán en: No aplica. |
| CGC 26.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios a causa de la demora en entrega de los bienes y/o servicios es: No aplica. |
| CGC 26.1 | El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios a causa de la demora será: 5%. |
| CGC 27.3 | El período de Validez de la Garantía de los será: ….…. [indicar número de] días. A los fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): ………….. [indicar el (los) nombre(s) del (los) lugar(es)] NO APLICA |
| CGC 27.5 | El plazo para reparar o reemplazar los Bienes será de: No aplica |
| CGC 33.2 | Multas: Por cada día de retraso en la ejecución de los hitos del cronograma, se aplicará el uno por mil del valor del contrato. |

SECCIÓN IX

FORMULARIOS DEL CONTRATO

##### Índice de Formularios

Formulario	Página

1.	Contrato ………………………………………………………………………..	84

2.	Garantía de Cumplimiento del Contrato …………………………………	86

3.	Garantía Bancaria por Pago Anticipado …………………………………	87

4.	Certificado del Oferente …….……………………………………………	88

1. Contrato

[El Comprador completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

ESTE CONTRATO es celebrado el día [Indicar número] de [Indicar mes] de [Indicar año].

ENTRE

(1)	[indicar nombre completo del Comprador], domiciliado en [Indicar la dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y

(2)	[indicar el nombre del Oferente], domiciliado en [Indicar la dirección del Oferente] (en adelante denominada “el Oferente”).

- POR CUANTO el Comprador ha llamado a la Licitación Pública Nacional N° ./ 20.., para la adquisición de [Insertar breve descripción de los Servicios] y ha aceptado una oferta del Oferente para el suministro de dichos Servicios por la suma de [Indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

- ESTE CONTRATO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Oferente, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Contrato;

(b)	La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

(c)	La Oferta del Oferente y las Listas de Precios originales;

(d)	Las Condiciones Especiales del Contrato

(e)	Las Condiciones Generales del Contrato;

(f)	Los Requerimientos, incluyen la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas;

(g)	[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Oferente conforme a lo estipulado en este Contrato, el Oferente se compromete a proveer los Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- 5.	El Comprador se compromete a pagar al Oferente como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Convenio de conformidad con las leyes de [Indicar el nombre de la Ley de Ecuador aplicable que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

- Por y en nombre del Comprador

- Firmado: [Indicar firma]

- En capacidad de: [Indicar el título u otra designación apropiada]

- En la presencia de: [Indicar la identificación del testigo]

- Por y en nombre del Oferente:

- Firmado: [Indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Oferente]

- En capacidad de [Indicar el título u otra designación apropiada]

- En la presencia de [Indicar la identificación del testigo]

- 2. Garantía de Cumplimiento del Contrato

- [El Banco u Oficina, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este Formulario de acuerdo con la instrucción indicada]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]

LPN. Nº... / 200., para la Adquisición de: [indicar los Servicios]

- Sucursal del Banco u Oficina: [nombre completo del Garante]

- Beneficiario:

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía]

- Se nos ha informado que [nombre completo del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) ha celebrado el Contrato N° [Indicar número] de fecha [Indicar día, mes y año] con ustedes, para el suministro de [Breve descripción de los Servicios] (en adelante denominado “el Contrato”).

- Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

- A solicitud del Oferente nosotros por medio de esta garantía nos obligamos en forma irrevocable a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en cifras y palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Oferente está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

- Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar el año], y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

- Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, excepto el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a).

- La FIANZA DE CUMPLIMIENTO (PÓLIZA DE CAUCIÓN) se regirá por la legislación vigente en Ecuador.

- [Firma(s) del representante autorizado del banco y del Oferente]

3. Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

- [El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

- Fecha: [Indicar día, mes, y año, de la presentación de la Oferta]

- LPN N° y Título: [Indicar el N° y título de la Llicitación]

- [Membrete del banco]

- Beneficiario: [Nombre y dirección del Comprador]

- GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO Nº: .......... [Insertar el Nº de la Garantía por Pago de Anticipo]

- A nosotros [Indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [nombre completo y dirección del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) ha celebrado con ustedes el Contrato N° [número de referencia del Contrato] de fecha [Indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de [Breve descripción de los Servicios] (en adelante denominado “el Contrato”).

- Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un Anticipo Financiero contra una garantía por pago de anticipo.

- A solicitud del Oferente, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [Indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Oferente está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Oferente ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los bienes.

- Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Oferente en su cuenta número [Indicar número] en el [Indicar el nombre y dirección del banco].

- Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Oferente reciba el pago por Anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha].

- Esta Garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

- [firma(s) del representante autorizado por el Banco]

| CERTIFICADO DEL OFERENTE (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta de Crédito del Banco Emisor Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de Referencia del Banco Confirmador firmador Referencia del Banco Confirmador Nº: Con Conformidad Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señores: Entendemos que la venta de los Bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los bienes suministrados. La definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador como sigue: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTURA(S) |  |  |  |  | CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA |  |  | # MONEDA |  | COSTO DEL FLETE Y SEGURO DE LOS BIENES |
| # NUMERO |  |  | FECHA |  | # NUMERO |  | FECHA |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan) (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ENVIO (X) |  |  |  |  |  |  |  | # MONEDA |  | COSTO DEL FLETE |
| ## Aire | Tierra |  |  | Mar | BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País) |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL OFERENTE |  |  |  |  |  | ORIGEN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # PAIS |  | MONEDA |  | # COSTO DE LOS BIENES |
| DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, excepto los aquí mencionados. (Si usted pagó o irá a pagar, adjunte una declaración). |  |  |  |  |  | ### SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | INFORMACION SOBRE SEGURO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PAIS |  | MONEDA |  | COSTO DEL SEGURO |
| NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
| El certificado de oferente deberá ser firmado por un oficial o el Representante autorizado del Oferente. |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. Países miembros del BID: Países Prestatarios: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. Países no Prestatarios: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Popular de China, Suecia y Suiza. |  |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Llamado a Licitación

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Préstamo 3494 / OC-EC

LPN Nº BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006

Fecha: 30 de enero de 2017

1.	La República del Ecuador ha recibido un Préstamo del  Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el costo del PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. Parte de los recursos de este Préstamo se destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública Nacional.

2.	La Empresa Eléctrica Quito invita a los Oferentes elegibles a presentar Ofertas selladas para contratar los siguientes servicios:

| PROCESO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO REFERENCIAL USD SIN IVA |
| --- | --- | --- |
| BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 | Servicio de capacitación en protocolos de comunicación para la automatización de la distribución | 100.000,00 |

3.	La Licitación se efectuará conforme al método de Licitación Pública Nacional (LPN) establecido en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.

4.	Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La Empresa Eléctrica Quito correo electrónico   procesos.bid2.eeq@eeq.com.ec  y revisar los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación a la dirección y horarios indicados al final de este Llamado.

5.	El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación será publicado en la página web www.eeq.com.ec según el cronograma.

  - Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada, en las fechas establecidas en los cronogramas.  Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

  - Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona a la dirección indicada al final de este Llamado en la fecha y hora determinada en el cronograma.  Todas las Ofertas deberán estar acompañadas por una “Declaración de Mantenimiento”.

  - Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las Ofertas presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas.

  - La dirección/es referida/s arriba es/son:

Atención: Ing. Fernando Gómez Miranda, Gerente General (E.)

Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania

Número del Piso/ Oficina: Cuarto Piso (Dirección de Contratación Pública)

Ciudad y Código postal: Quito/EC170516

País: República del Ecuador

ANEXO No. 2

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A

A LLEVAR CONTABILIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

| 1.1 Número de Cédula / Pasaporte |  | 1.2 Apellidos y Nombres Completos |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Nacionalidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Estado Civil | Soltero |  | Casado |  | Viudo |  |  | Divorciado |  | Unión de hecho |  |  |  |

2. DATOS DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE

| 2.1 Ciudad |  | 2.2 Dirección Domiciliaria |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Teléfono del Domicilio |  | 2.4 Correo Electrónico |  |

3. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE

| 3.1 Número de Cédula / Pasaporte |  |  |  |  | 3.2 Apellidos y Nombres Completos del (o la) Cónyuge o Conviviente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 Actividad Económica |  |  |  |  | 3.4 Cargo y Lugar de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Separación de Bienes | SI |  | NO |  | 3.6 Liquidación de Sociedad Conyugal | SI |  | NO |  |  |  |

4. INFORMACIÓN PATRIMONIAL

Referencia (A) TIPO DE BIEN: casa, departamento, terreno, oficina, local comercial, propiedad rural, etc. 4.1 ACTIVOS

Referencia (B) VALOR DEL BIEN: en ningún caso el valor del bien puede ser menor al avalúo comercial municipal. Si se trata de derechos y Acciones, el valor será equivalente al porcentaje de participación.

Referencia (C) No. DE PREDIO: Es el número o clave catastral asignado por el Municipio en la carta de pago del impuesto predial.

4.1.1 BIENES INMUEBLES

| TIPO DE BIEN (Referencia A) | UBICACIÓN |  |  |  | FECHA |  | Nª DE PREDIO (Referencia C) | VALOR DEL BIEN USD (Referencia B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAÍS | PROVINCIA | CIUDAD | DIRECCIÓN | ADQUISICIÓN (año-mes-día) | INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD (año-mes-día) |  |  |
| SUBTOTAL USD |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencia (C) TIPO DE VEHÍCULO: automóvil, camioneta, camión, etc. 4.1.2 BIENES MUEBLES

Referencia (D) NÚMERO DE PLACA: en caso de que el vehículo no esté   matriculado, deberá ingresar el número de chasis.

Referencia (E) VALOR DEL BIEN: anotar el valor de acuerdo al valor comercial de mercado (en caso de vehículos el valor no será inferior al de la matrícula)

4.1.2.1 VEHÍCULOS

4.1.2.2 OTROS BIENES MUEBLES

| TIPO (Referencia C) | IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO |  |  | VALOR DEL BIEN USD (Referencia E) |  | TIPO DE BIEN | VALOR DEL BIEN USD (Referencia E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NÚMERO DE PLACA O MATRÍCULA (Referencia D) | MODELO (Año de fabricación) | MARCA |  |  | 1. OBRAS DE ARTE, JOYAS, COLECCIONES |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. MENAJE DE CASA |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. EQUIPO DE OFICINA |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. SEMOVIENTES |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. INVENTARIOS / MERCADERÍAS |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. MAQUINARIA EQUIPO |  |
| SUBTOTAL USD |  |  |  |  |  | SUBTOTAL USD |  |

| 4.1.3 DINERO EN EFECTIVO, EN BANCOS Y EN OTROS | Todos los valores se reportarán en dólares. Si los valores en la cuenta o en efectivo están en otra moneda, se deberá realizar la valoración al tipo de cambio a la fecha. |
| --- | --- |

| PAÍS DONDE SE LOCALIZA EL EFECTIVO | TIPO DE CUENTA (ahorros / corriente) | Nª. CUENTA | INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | SALDO A LA FECHA DE LA DECLARACIÓN USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUBTOTAL USD |  |

| 4.1.4 INVERSIONES | Referencia (F) TIPO DE INVERSIÓN: depósitos a plazos, pólizas, fondos de inversión y fideicomiso, acciones y participaciones, etc. |
| --- | --- |

| PAÍS DONDE SE LOCALIZA LA INVERSIÓN | TIPO DE INVERSIÓN (Referencia F) | INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZA LA INVERSIÓN | FECHA DE INVERSIÓN (año-mes-día) | MONTO DE INVERSIÓN USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL USD |  |  |  |  |

| 4.1.5 CRÉDITOS POR COBRAR | Detalle la lista de créditos por cobrar, con indicación de su monto, la identificación de los deudores y de las garantías otorgadas a favor suyo. Referencia (G) TIPO DE GARANTÍA: pagaré, letra de cambio, contrato, prenda, etc. |
| --- | --- |

| Nª DE CÉDULA, PASAPORTE O DEL RUC DEL DEUDOR | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | GARANTÍA (Referencia G) | VALOR USD |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL USD |  |  |  |

| 4.1.6 TOTAL DE ACTIVOS | SUMATORIA DE LOS NUMERALES 4.1.1+4.1.2.1+4.1.2.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5 USD |  |
| --- | --- | --- |

- PASIVOS

| 4.2.1 DESGLOSE DE DEUDAS CONTRAÍDAS | Detalle la lista de obligaciones por pagar, con el nombre o razón social del acreedor, los respectivos valores y garantías de cada obligación de haberlas. Referencia (H) TIPO DE CRÉDITO: hipotecario, prendario, personal, tarjeta de crédito, etc. |
| --- | --- |

| TIPO DE CRÉDITO (Referencia H) | PAÍS DONDE SE LOCALIZA EL CRÉDITO | NOMBRE DEL ACREEDOR | VALOR ADEUDADO USD |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL USD |  |  |  |

| RESULTADO NUMERAL 6.2.1 USD |  |
| --- | --- |

5. PATRIMONIO

| TOTAL DE ACTIVOS USD |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DE PASIVOS USD |  |  |
| TOTAL DE PATRIMONIO USD |  | Diferencia entre activos y pasivos |

6. DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO

El detalle de las tarjetas de crédito incluirá el número de la tarjeta, fecha de expedición, valor máximo de crédito otorgado.

| EMISOR |  | NÚMERO DE LA TARJETA | FECHA DE EXPEDICIÓN | CUPO DE CRÉDITO OTORGADO USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBSERVACIONES: |  |  |  |

CIUDAD Y FECHA		FIRMA DEL DECLARANTE

En caso de ser adjudicado deberá entregar previa la firma del contrato la siguiente  información:

- Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta presentado al SRI del último año fiscal.

- Copia del Impuesto Predial del último año en caso de disponer de bienes inmuebles.

- Copias de las matrículas actualizadas de equipo, maquinaria o vehículos si dispone.

- Certificados Bancarios actualizados y los saldos de los créditos directos o mediante tarjetas de crédito en la entidad financiera si los tuviere.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía”.

El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”